Note:
2. Nguyên lý hoạt động "dưới mui xe" của HuskyLens

Dưới góc độ kiến trúc hệ thống, HuskyLens không chỉ là một cái camera, nó là một Nút thị giác máy tính tại biên (Edge AI Vision Node).

Thay vì đẩy ảnh thô về vi điều khiển (ESP32) xử lý sẽ làm sập bộ nhớ, HuskyLens xử lý tại chỗ dựa trên các thành phần sau:

A. Sức mạnh phần cứng (Hardware)

- Trái tim của HuskyLens là vi xử lý Kendryte K210. Đây là một con chip kiến trúc RISC-V lõi kép 64-bit.

- Điểm "ăn tiền" nhất của K210 là nó có một bộ tăng tốc phần cứng gọi là KPU (Knowledge Processing Unit) chuyên dụng để tính toán ma trận cho các mạng nơ-ron tích chập (CNN) và xử lý ảnh ở tốc độ cao.

B. Luồng xử lý phần mềm (Software Pipeline)

- Thu nhận ảnh (Image Acquisition): Cảm biến camera (thường là OV2640) chụp ảnh liên tục và đẩy vào bộ nhớ đệm (Frame Buffer).

- Tiền xử lý (Preprocessing): Chip K210 hạ độ phân giải và chuyển đổi không gian màu phù hợp để giảm tải tính toán.

- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction & Detection):

  - Với AprilTag: Chip sử dụng các thuật toán Computer Vision kinh điển để tìm các vùng có độ tương phản cao (đen/trắng), phát hiện các đường viền (Edge detection), tìm các hình tứ giác, sau đó giải mã ma trận nhị phân bên trong tứ giác đó để lấy ra ID của thẻ.

  - Thuật toán này còn dùng hình học xạ ảnh (Homography) để tính toán chính xác tâm của thẻ bất kể thẻ bị nghiêng hay chéo.

- Đóng gói giao thức (Protocol Serialization): Sau khi có kết quả (X, Y, Width, Height, ID), HuskyLens không gửi một đoạn text lộn xộn, mà nó đóng gói thành một khung truyền (Data Frame) chuẩn mực theo chuẩn giao tiếp tuần tự. Khung truyền thường có cấu trúc: [Header] [Độ dài] [Dữ liệu X, Y...] [Checksum để kiểm tra lỗi].

- Truyền tải (Communication): Dữ liệu được đẩy qua 2 dây TX/RX (UART) hoặc SDA/SCL (I2C) xuống thẳng ESP32.

3. Những "Keyword" đắt giá để đưa vào báo cáo đồ án

Khi trình bày đồ án, để chứng minh bạn hiểu sâu về hệ thống nhúng, bạn hãy sử dụng các thuật ngữ sau khi nói về phần đi theo người:

- Edge Computing / Edge AI (AI tại biên): "Thay vì dùng Raspberry Pi hay gửi ảnh lên server, nhóm sử dụng kiến trúc Edge AI với cảm biến tích hợp sẵn KPU (Kendryte K210) để phân tán khối lượng tính toán, giúp ESP32 được giải phóng hoàn toàn bộ nhớ để tập trung điều khiển Motor và giao tiếp MQTT."

- Decoupled Architecture (Kiến trúc phân tách): "Hệ thống chia làm 2 node rõ rệt: Perception Node (Nút nhận thức - HuskyLens) và Control Node (Nút điều khiển - ESP32). Chúng giao tiếp với nhau qua giao thức UART bất đồng bộ."

- Closed-loop Control (Điều khiển vòng kín): "Xe đi theo người dựa trên bộ điều khiển PID vòng kín. Giá trị hồi tiếp (Feedback) chính là tọa độ pixel của AprilTag trên màn hình, và tín hiệu điều khiển (Control Output) là xung PWM cấp cho L298N."

Hệ thống của bạn đang đi đúng chuẩn của các xe tự hành AGV trong công nghiệp rồi đó. Bạn có muốn tôi hướng dẫn cách phân tích chuỗi giao thức (Parse Data Frame) từ HuskyLens bằng code C++ trên ESP32 để chuẩn bị cho bước lập trình tiếp theo k

làm thêm hiển thị cách chế độ và thông tin bằng oled

kiểm tra xem code đã chạy đúng với yêu cầu chưa

Bộ não (Master - ESP32): Chịu trách nhiệm giao tiếp mạng (WiFi, MQTT), giao diện người dùng (OLED, Buzzer, Switch), xử lý AI Thị giác (HuskyLens) và điều khiển Servo Pan-Tilt (X-Y).

Tủy sống (Slave – esp32): Chuyên trách xử lý truyền động cấp thấp. Liên tục đọc mảng cảm biến hồng ngoại (5 mắt) và thực thi PID để bám Line, đồng thời tính toán động học để xuất xung PWM điều khiển 4 bánh xe đa hướng Mecanum thông qua mạch L298N. và 2 cảm biến siêu âm, định vị tuyệt đối (RFID PN532),
2 esp giao tiếp với nhau bằng ESPNow

| Linh kiện |  | Chân trên Master ESP32 | Ghi chú / Giao tiếp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HuskyLens |  | TX -> 16 (RX2), RX -> 17 (TX2) | UART2 (Hardware Serial) |  |  |
| OLED & ToF |  | SDA -> 21, SCL -> 22 | I2C (Chung Bus) |  |  |
| Siêu âm Trái |  | Trig -> 25, Echo -> 26 | Digital (Chuyển từ Slave lên) |  |  |
| Siêu âm Phải |  | Trig -> 32, Echo -> 33 | Digital (Chuyển từ Slave lên) |  |  |
| Servo X (Pan) |  | GPIO 13 | PWM (Khóa 90° hoặc xoay theo mục tiêu) |  |  |
| Servo Y (Tilt) |  | GPIO 12 | PWM (Gập 45° khi Recovery) |  |  |
| Buzzer |  | GPIO 14 | Digital Out (Báo hiệu) |  |  |
| Switch (Nút) |  | GPIO 27 | Nút nhấn chọn/chuyển chế độ |  |  |
| Linh kiện | Chân trên ESP32 Master |  |  | Loại giao tiếp | Ghi chú |
| Huskylens | TX -> GPIO 16 (RX2), RX -> GPIO 17 (TX2) |  |  | UART2 | Hardware Serial 2 |
| OLED 0.96" | SDA -> GPIO 21, SCL -> GPIO 22 |  |  | I2C | Chung bus với ToF |
| Cảm biến ToF | SDA -> GPIO 21, SCL -> GPIO 22 |  |  | I2C | Địa chỉ I2C mặc định khác OLED |
| Servo X (Ngang) | GPIO 13 |  |  | PWM | Điều khiển xoay trái/phải |
| Servo Y (Dọc) | GPIO 12 |  |  | PWM | Điều khiển gật lên/xuống |
| Buzzer (Còi) | GPIO 14 |  |  | Digital Out | Thông báo khi nhận diện xong |

Servo X Gimbal (GPIO 34)

2. Sơ đồ chân ESP32 Slave (Chấp hành & An toàn)

Khối này chịu trách nhiệm di chuyển, đọc thẻ RFID và các cảm biến an toàn va chạm.

| Linh kiện | Chân trên Slave ESP32 | Ghi chú / Giao tiếp |
| --- | --- | --- |
| PN532 (RFID) | SCK: 18, MISO: 19, MOSI: 23, CS: 5 | Giao tiếp VSPI (Tốc độ cao) |
| Line (5 mắt) | 34, 35, 36 (VP), 39 (VN), 32 | Digital Input (Ưu tiên chân Input-Only) |
| L298N #1 (Trái) | ENA: 13, IN1: 12, IN2: 14 IN3: 27, IN4: 26, ENB: 25 | Bánh Trước Trái (FL) & Sau Trái (BL) (Điều khiển độc lập chiều & tốc độ) |
| L298N #2 (Phải) | ENA: 33, IN1: 4, IN2: 16 IN3: 17, IN4: 22, ENB: 21 | Bánh Trước Phải (FR) & Sau Phải (BR) (Tránh các chân Boot 0, 2, 15) |

III. CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CHI TIẾT

CHẾ ĐỘ 1: TỰ HÀNH GIAO HÀNG (Autonomous Mode)

vạch line phải luôn luôn ở giữa xe

Đây là chế độ làm việc cốt lõi của robot dựa trên lộ trình JSON từ Web.

Quản lý phần cứng:

TẮT: Siêu âm 2 bên, Camera HuskyLens, Servo Y (Nghỉ ngơi để tiết kiệm CPU).

BẬT: Dò Line 5 mắt (Nano xử lý), Thẻ từ PN532 (ESP32 xử lý), ToF (Né vật cản).

Kịch bản 1 chuyến đi:

Chờ lệnh: Đỗ tại trạm MED, OLED hiện IDLE.

Nhận lệnh: Web gửi JSON (ví dụ đi R1M1), OLED đổi sang tên bệnh nhân.

Xuất phát: Y tá bỏ đồ lên xe -> Bấm SW 1 lần + Quét trúng thẻ MED -> Xe khởi hành (ST_OUTBOUND).

Di chuyển: Slave đọc UID rồi gửi qua ESP-Now cho Master. Master sẽ đối chiếu với JSON để ra lệnh "Rẽ trái/phải" cho Slave. ESP32 lo đọc thẻ RFID dưới sàn để rẽ tại ngã tư và báo cáo tiến độ lên Web. ToF quét vật cản, nếu có người cản sẽ phanh gấp và kêu còi.

Tới đích: Cán thẻ R1M1 -> Phanh lại -> Thân xe tự xoay 180 độ, sau khi xoay 180 độ tại điểm đích, cảm biến Line (5 mắt) cần có một khoảng trễ (delay) hoặc thuật toán kiểm tra để đảm bảo nó đã "bám" lại đúng vạch trước khi chạy ST_BACK. (chuẩn bị tư thế về) -> OLED báo WAIT AT DEST, còi kêu.

Trở về: Bác sĩ nhận đồ xong -> Bấm SW 1 lần -> Xe chuyển trạng thái ST_BACK, tự chạy bám line về lại trạm MED.

Kết thúc: Về đến MED -> Cán thẻ -> Xoay 180 độ hướng mặt ra ngoài -> Xóa lộ trình -> Về lại IDLE.

CHẾ ĐỘ 2: BÁM ĐUÔI THÔNG MINH (Follow Person Mode)

Kích hoạt bằng cách Bấm đúp SW khi đang rảnh. Robot bám theo bác sĩ để chuyển đồ lưu động.

Quản lý phần cứng:

TẮT: Dò Line 5 mắt, Thẻ từ PN532.

BẬT: Camera HuskyLens, Servo Y (Tilt), 2 Cảm biến Siêu âm, ToF.

Cách thức vận hành:
nếu bị lệch tâm so với camera thì sử dụng trượt. chỉ khi servo X quay tìm được người ở hướng nào thì xe sẽ quay về hướng đó, camera vẫn phải chỉ thẳng vào mục tiêu, và xoay thân xe cho đến khi về góc mặc định 90 độ.

ở trạng thái bình thường nếu thấy mục tiêu thì sẽ khóa cứng góc 90 độ để đi theo. Chỉ khi mất dấu thì mới mở khóa servo X

Bám sát (Tracking): HuskyLens khóa AprilTag/Hình dáng người. Servo Y liên tục gập lên/xuống giữ người ở tâm dọc. ESP32 gửi tọa độ X cho Nano để 4 bánh Mecanum trượt ngang và tiến lùi giữ người ở tâm ngang. ToF đo khoảng cách để xe tự động lùi lại nếu người đi giật lùi.

Mất dấu & Tìm kiếm: Áp dụng thuật toán "Nhớ trạng thái tường" (đã mô tả ở Phần I). Khi cần quay camera, 4 bánh Mecanum sẽ tự động xoay toàn bộ thân xe

Tái đồng bộ: Ngay khi xoay xe mà Camera quét thấy mục tiêu, xe dừng xoay, khóa mục tiêu và tiếp tục bám theo quỹ đạo của người.

CHẾ ĐỘ 3: PHỤC HỒI & QUAY VỀ (Recovery Mode)

Khi đang đi theo bác sĩ ở nơi không có vạch kẻ đường, bác sĩ Bấm đúp SW lần nữa để trả xe về chế độ Tự hành. Robot sẽ thực hiện quy trình 3 bước khép kín:

Bước 1: Visual Docking (Tìm Line bằng mắt AI)

HuskyLens đổi thuật toán sang nhận diện đường Line (ALGORITHM_LINE_TRACKING).

Servo Y tự động gập xuống 45 độ hướng sát xuống mặt sàn.

ESP32 dùng dữ liệu góc nghiêng từ camera để điều khiển bánh Mecanum trượt ngang, xoay nhẹ, đưa xe tiến lại gần vạch đen.

Nó sẽ điều khiển cho đến khi mảng 5 mắt dò Line dưới bụng xe (do Nano quản lý) đọc được tín hiệu vạch đen và xe nằm thẳng chính giữa vạch.

Bước 2: Blind Run (Chạy mù tìm mốc)

Khi xe đã khớp chuẩn vào Line: Servo Y ngóc thẳng lên nghỉ ngơi.

ESP32 TẮT Camera HuskyLens và 2 Siêu âm. BẬT mạch quét thẻ PN532.

Khi HuskyLens (Master) thấy Line và điều khiển xe trượt ngang để khớp Line, Master cần gửi một tín hiệu "Sync" cho Slave để Slave biết khi nào 5 mắt hồng ngoại đã chạm vạch và chuyển sang chế độ PID Line truyền thống.

Bước 3: Call Home (Xin đường về)

Xe cứ chạy bám line cho đến khi cán qua 2 thẻ Checkpoint RFID được lưu tạm thời, sau khi xác định được hướng đi thì dựa vào hướng đi để web cho lệnh quay 180 độ hay không

Hàm RFID quét được J4 -> Lập tức phanh xe lại.

ESP32 gửi vị trí J4 lên Web qua MQTT: "Tôi đang ở J4, xin đường về MED".

Web tính toán lại lộ trình từ J4 về MED rồi bắn xuống xe.

Robot nhận JSON, xóa lộ trình cũ, nạp lộ trình mới và chính thức vào chế độ ST_BACK (thuộc Chế độ 1) để rẽ đúng hướng và chạy thẳng về .

| Trạng thái | Nội dung Header | Nội dung Body (Dòng 2, 3) |
| --- | --- | --- |
| IDLE | --- STANDBY --- | Waiting for Order... |
| ST_OUTBOUND | DELIVERING... | To: [Patient Name] Next: [RFID_ID] |
| OBSTACLE | !! WARNING !! | Object Detected! Braking... |
| WAIT AT DEST | ARRIVED! | Please take items Press SW to Return |
| FOLLOW MODE | FOLLOWING... | Target: [Face/Body] Dist: [ToF value] cm |
| RECOVERY | RECOVERING... | Searching Line... Step: [1/2/3] |

III. Sơ đồ luồng dữ liệu giữa 2 ESP

Để hệ thống chạy đúng yêu cầu, luồng giao tiếp ESP-Now cần được phân cấp như sau:

- Master -> Slave: Gửi Velocity (vX, vY, vR) và Command (Mode_ID).

- Slave -> Master: Gửi RFID_UID, Line_Status (In/Out), và Encoder_Data (nếu có).

- Công thức điều khiển trượt ngang (Strafe) cho Master:

- Khi HuskyLens trả về tọa độ $x_{target}$ (tâm vật thể), sai số $e = x_{center} - x_{target}$. Tốc độ trượt ngang $V_y$ sẽ là:

- $$V_y = K_p \cdot e + K_d \cdot \frac{de}{dt}$$

- (Bạn chỉ cần gửi giá trị $V_y$ này xuống Slave qua ESP-Now).