Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Đây là CÁI GÌ hệ thống phải làm.

- Quản lý phiên (Session Management):

  - FR1: Hệ thống phải nhận diện và xác thực thẻ RFID hợp lệ khi quẹt.

  - FR2: Khi một thẻ RFID hợp lệ được quẹt lần đầu, hệ thống phải bắt đầu một "phiên theo dõi" (tracking session) mới và reset bộ đếm bước chân về 0.

  - FR3: Khi cùng thẻ RFID đó được quẹt lần thứ hai, hệ thống phải kết thúc "phiên theo dõi" hiện tại.

- Theo dõi di chuyển (Locomotion & Tracking):

  - FR4: Robot phải có khả năng giữ thăng bằng khi đứng yên.

  - FR5: Robot phải có khả năng đi bộ (tiến, lùi).

  - FR6: Robot phải có khả năng xoay (trái, phải).

  - FR7: Hệ thống phải đếm chính xác số bước chân robot thực hiện được trong một phiên theo dõi.

  - FR8: Hệ thống phải tính toán và ghi lại tổng quãng đường đi được trong phiên (dựa trên số bước chân $x$ độ dài sải chân trung bình).

- Điều khiển & Giám sát (Control & Monitoring):

  - FR9: Người dùng (user) phải có khả năng điều khiển robot di chuyển (tiến, lùi, xoay, dừng) thông qua giao diện giám sát (ví dụ: app, máy tính).

  - FR10: Giao diện giám sát phải hiển thị thời gian thực số bước chân đã đi được kể từ khi phiên bắt đầu.

  - FR11: Khi kết thúc phiên (quẹt thẻ lần 2), giao diện giám sát phải hiển thị tổng kết:

    - ID của thẻ RFID.

    - Tổng số bước chân.

    - Tổng quãng đường đi được (ước tính).

- Nhận diện môi trường (Perception):

  - FR12: Robot phải có khả năng phát hiện vật cản phía trước.

  - FR13: Robot phải tự động dừng lại khi phát hiện vật cản.

Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Đây là NHƯ THẾ NÀO hệ thống thực hiện các chức năng trên.

- Tính chính xác (Accuracy):

  - NFR1: Đầu đọc RFID phải có tỷ lệ đọc thành công trên 99% (tức là quẹt 100 lần, chỉ được phép hỏng 1 lần).

  - NFR2: Sai số của bộ đếm bước chân không được vượt quá 2% (ví dụ: robot đi 100 bước, hệ thống phải đếm được trong khoảng 98-102 bước).

- Hiệu suất (Performance):

  - NFR3: Thời gian từ lúc quẹt thẻ RFID đến lúc hệ thống sẵn sàng bắt đầu/kết thúc phiên không được quá $1 \text{ giây}$.

  - NFR4: Dữ liệu số bước chân hiển thị trên giao diện giám sát phải được cập nhật với độ trễ tối đa là $0.5 \text{ giây}$ so với hành động thực tế của robot.

  - NFR5: Vòng lặp điều khiển thăng bằng (IMU, servo) phải duy trì ở tần số tối thiểu $100 \text{ Hz}$.

- Tính ổn định (Stability):

  - NFR6: Robot phải duy trì thăng bằng khi đi bộ trên mặt phẳng.

  - NFR7: Robot không được ngã khi đang đứng yên và thực hiện thao tác quẹt thẻ RFID (nếu đầu đọc gắn trên thân robot).

- Năng lượng (Energy):

  - NFR8: Robot phải hoạt động liên tục (bao gồm đi bộ và bật module RFID) trong ít nhất 30 phút.

- Khả năng sử dụng (Usability):

  - NFR9: Giao diện giám sát phải hiển thị rõ ràng trạng thái "Đã bắt đầu phiên" (Session Active) hoặc "Chờ" (Idle).

  - NFR10: Thao tác quẹt thẻ phải đơn giản, người dùng có thể thực hiện bằng một tay.

- An toàn (Safety):

  - NFR11: Robot phải tự động dừng mọi chuyển động nếu kết nối đến giao diện giám sát bị mất quá 5 giây.

Phân tích MoSCoW

Phân tích này giúp bạn ưu tiên các chức năng cần làm nếu thời gian hoặc nguồn lực có hạn.

M - Must Have (Bắt buộc phải có)

Đây là những chức năng cốt lõi. Nếu thiếu chúng, hệ thống của bạn không hoạt động hoặc không còn giá trị.

- FR4: Giữ thăng bằng khi đứng yên.

- FR5: Đi bộ (tiến).

- FR9: Điều khiển robot di chuyển (tối thiểu là đi tới và dừng).

- FR1: Nhận diện thẻ RFID hợp lệ.

- FR2: Bắt đầu phiên và reset bộ đếm khi quẹt thẻ lần 1.

- FR7: Đếm chính xác số bước chân.

- FR10: Hiển thị số bước chân theo thời gian thực cho người giám sát.

- FR3: Kết thúc phiên khi quẹt thẻ lần 2.

S - Should Have (Nên có)

Các chức năng quan trọng, làm tăng giá trị hệ thống, nhưng có thể trì hoãn nếu cần.

- FR6: Khả năng xoay (trái, phải) và đi lùi (FR5).

- FR11: Hiển thị bảng tổng kết (tổng bước, tổng quãng đường) khi kết thúc phiên. (Nếu không có, người dùng vẫn thấy được số bước cuối cùng ở FR10, nhưng trải nghiệm không tốt bằng).

- FR12: Phát hiện vật cản.

- FR13: Tự động dừng khi có vật cản (để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn của phiên đi).

C - Could Have (Có thể có)

Những chức năng "hay ho" (nice-to-have), có thể bổ sung sau cùng nếu còn thời gian và ngân sách.

- FR8: Tính toán và hiển thị tổng quãng đường (vì đây chỉ là phép tính suy ra từ số bước chân, không phải là cốt lõi).

- Giao diện nâng cao: Lưu lại lịch sử của các phiên (ví dụ: thẻ A đã đi 3 phiên, mỗi phiên bao nhiêu bước).

W - Won't Have (Sẽ không làm - trong lần này)

Những chức năng bị loại bỏ khỏi phạm vi dự án lần này để tập trung nguồn lực.

- Tự đứng dậy sau khi ngã.

- Đi lên dốc hoặc cầu thang.

- Theo dõi GPS (vì bạn đang dùng đếm bước).

- Điều khiển bằng giọng nói.