Đề tài: Thiết kế và triển khai hệ thống Robot vận chuyển y tế sử dụng kiến trúc Dual ESP32 (Master–Slave), kết hợp định tuyến RFID và điều khiển bám người dùng HuskyLens.

1. Thông tin chung

- Lĩnh vực: Robot di động (Mobile Robot), Hệ thống nhúng thời gian thực (Real-time Embedded Systems), IoT.

- Nền tảng phần cứng:  02 x ESP32 (Dual Core, tích hợp WiFi/Bluetooth/ESP-NOW).

  - Thị giác máy tính: Cảm biến AI HuskyLens (DFRobot).

  - Cảm biến khoảng cách: ToF VL53L0X (trước), 02 x HC-SR04 (hai bên).

  - Định hướng & Dẫn đường: RFID PN532, Cảm biến Line Follower (3 mắt).

  - Truyền động: Cơ cấu bánh Mecanum (4WD), động cơ DC Encoder.

  - Hiển thị: OLED SSD1306.

2. Lý do chọn đề tài

Trong môi trường bệnh viện, việc vận chuyển thuốc, mẫu xét nghiệm và hồ sơ bệnh án đòi hỏi sự vận chuyển và chính xác cao, đồng thời cần 1 công cụ có thể chuyển thuốc cho bệnh nhân đang bị cách ly. Các thách thức hiện nay bao gồm:

- Môi trường động: Robot cần di chuyển linh hoạt giữa người và vật cản (ưu thế của bánh Mecanum).

- Định tuyến chính xác: Cần xác định đúng vị trí khoa/phòng (vai trò của RFID).

- Tương tác người - máy: Khả năng bám theo nhân viên y tế (Follow-me mode) khi cần di chuyển thủ công mà không cần điều khiển từ xa.

- Hiệu suất xử lý: Việc xử lý đồng thời WiFi, cảm biến AI và điều khiển động cơ trên 1 chip đơn lẻ thường gây trễ (Latency). Kiến trúc Dual ESP32 giải quyết vấn đề này bằng cách phân tách tầng Logic (Master) và tầng Thực thi (Slave).

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống điều khiển đa nhiệm: Sử dụng FreeRTOS để quản lý các Task, đảm bảo tính thời gian thực.

- Phát triển thuật toán dẫn đường lai: Kết hợp Line Follower truyền thống để giữ làn và RFID để định danh điểm dừng (Node).

- Tối ưu hóa chế độ Follow-me: Sử dụng thuật toán PID/PD để điều khiển trượt ngang (Strafe) và quay (Yaw) dựa trên dữ liệu từ HuskyLens.

- Sai số ngang: e = Xcenter -  Xtarget

- Tốc độ điều khiển trượt: Vy= Kpe + Kddedt

- Đảm bảo an toàn: Thiết lập vùng an toàn thông qua cảm biến ToF và siêu âm, tự động ngắt truyền động khi phát hiện vật cản.

4. Phương pháp & Hướng tiếp cận kỹ thuật

4.1. Kiến trúc phân tầng (System Architecture)

Hệ thống được chia làm 2 khối giao tiếp qua giao thức ESP-NOW (độ trễ cực thấp < 1ms):

| Khối | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- |
| Master (Core Logic) | Kết nối WiFi/MQTT, xử lý HuskyLens, quản lý State Machine, tính toán Vector vận tốc Vx, Vy, Vr |
| Slave (Actuator) | Đọc Encoder, điều khiển PID động cơ, đọc Line/RFID, thực thi di chuyển theo lệnh từ Master. |

4.2. Quản lý trạng thái (Finite State Machine)

Hệ thống vận hành dựa trên các trạng thái logic chặt chẽ:

- IDLE: Chờ lệnh từ Dashboard qua MQTT.

- MISSION (Outbound/Return): Chạy tự động theo Line và check-in tại các thẻ RFID.

- FOLLOW: Chuyển sang bám người bằng thị giác máy tính.

- EMERGENCY/OBSTACLE: Trạng thái ưu tiên cao nhất, dừng mọi chuyển động khi có vật cản.

5. Thiết kế phần mềm & Giải thuật

5.1. Phân bổ tài nguyên FreeRTOS (trên Master)

- Core 0: Duy trì kết nối WiFi, xử lý Pub/Sub các Topic MQTT (Telemetry, Command).

- Core 1: * Task_Husky (20ms): Lấy tọa độ Object, tính toán PID hướng.

  - Task_Logic (10ms): Kiểm tra điều kiện chuyển trạng thái, tính toán  Vx,  Vy,  Vr cuối cùng.

  - Task_Safety (50ms): Giám sát dữ liệu ToF.

5.2. Điều khiển Mecanum

Sử dụng mô hình động học ngược để chuyển đổi vector vận tốc tổng quát thành tốc độ từng bánh:

- FrontLeft = Vx -  Vy-  Vr

- FrontRight =  Vx+  Vy+  Vr

- BackLeft = Vx -  Vy-  Vr

- BackRight = Vx+  Vy+  Vr

6. Kế hoạch thực nghiệm và Đánh giá

6.1. Kịch bản kiểm thử

- Test định tuyến: Robot xuất phát từ Trạm MED, đi qua các Node RFID và dừng chính xác tại đích.

- Test bám người: Người di chuyển zig-zag và thay đổi tốc độ, đánh giá khả năng giữ khoảng cách và bù sai số ngang của robot.

- Test an toàn: Đặt vật cản bất ngờ trên đường line để kiểm tra phản ứng của cảm biến ToF.

6.2. Tiêu chí đánh giá

- Độ chính xác vị trí: Sai số dừng tại Node RFID (đơn vị: cm).

- Độ ổn định truyền thông: Tỷ lệ mất gói tin (Packet Loss) giữa Master và Slave qua ESP-NOW.

- Thời gian đáp ứng: Trễ từ khi HuskyLens thấy mục tiêu đến khi bánh xe phản ứng.

7. Dự kiến kết quả đạt được

- Cơ cấu Mecanum hoạt động mượt mà.

- Hệ thống Firmware ổn định dựa trên kiến trúc Master-Slave.

- Giao diện Web/Dashboard đơn giản để giám sát hành trình robot qua MQTT.

- Báo cáo đồ án chi tiết về thuật toán điều khiển và kết quả thực nghiệm.

8. Chú thích

| Thành phần | Tên gọi | Đơn vị điển hình | Vai trò thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| e | Sai số ngang | Pixel | Cho biết người đang lệch trái/phải bao nhiêu. |
| dedt | Tốc độ sai số | Pixel/s | Cho biết người đang di chuyển nhanh hay chậm. |
| Kp | Hệ số tỉ lệ | Không đơn vị/Hệ số tỉ lệ | Tạo lực đẩy chính để bám theo. |
| Kd | Hệ số vi phân | Không đơn vị/Hệ số tỉ lệ | Chống rung lắc, giúp robot dừng êm. |
| Vy | Tốc độ đầu ra | mm/s hoặc RPM | Lệnh điều khiển trực tiếp bánh Mecanum. |